Návod na použitie pre stropné LED svietidlá s núdzovým modulom

(Popr. so senzorom pohybu)

Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod.

Montáž a údržba

- Odstráňte tienidlo. Podľa typu svietidla môže byť bajonetové (otočte proti smeru hodinových ručičiek), na skrutky (skrutky odskrutkujte) popr. na otočnej páčky (páčky otočte o 90 stupňov)

- Na strope alebo stene označte miesta podľa otvorov v montuře (základni). V mieste značiek urobte v strope či stene diery s priemerom 6mm a hĺbke min. o 10mm viac ako je dĺžka hmoždinky. Hmoždinky natlučte do vyvŕtaných otvorov.

- Prestrčte drôt gumovým krúžkom v dne podložky svetla a pripojte drôt ku koncovke podľa schémy pripojenia. Nezameňte N, L (vypínač) a L (bez vypínača = trvalá)

- Pripevnite monturu (základňu) svietidlá k stene alebo stropu priloženými skrutkami cez otvory v dne montury (základne).

- Zapnite elektrinu a svetlo vyskúšajte.

- Následne nasaďte späť tienidlo

Prosím, dbajte na správne pripojenie vodičov (drôtov): "N" je "nula", "L" je "trvalá fáza určená pre nabíjanie núdzového modulu", "L sa symbolom vypínača" je "fáza pre svietenie svietidlá z vypínača".

Núdzové časť svietidla

Svietidlo je vybavené núdzovým modulom, ktorý pri správnom pripojení zaručuje svietenia svetelného zdroja aj v prípade výpadku el. siete a to po dobu najmenej 1hod. alebo aj dlhšie podľa typu svietidla. Svetelný zdroj v svietidle je po zaznamenaní výpadku el. siete napájaný z akumulátorov vnútri núdzového modulu. Akumulátor je bezúdržbový a môže ho vymeniť iba kvalifikovaná osoba a to za typ, ktorý presne zodpovedá hodnotám a rozmerom pôvodného akumulátora. Zelená signalizačná LED dióda označuje pripojenie fázy "L" v svietidle a pripravenosť svietidlá pre funkciu svietenie v núdzovom režime. Červená signalizačná LED dióda označuje nabíjanie akumulátora. Akumulátor je pred prvým spustením nutné nabíjať nepretržite min. 24 hodín.

Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na závady výrobku vyskytujúce sa v bežných podmienkach, pri správnom skladovaní, montáži, používaní a údržbe. V rámci záruky môže firma Fulgur podľa vlastného uváženia vymeniť chybnú súčasť alebo celý výrobok. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené konaním (montážou alebo použitím), ktoré by porušovalo bezpečnostné kritériá, alebo inštrukcie k výrobku.

Varovanie

Len na použitie v interiéri. Svietidlo sa nesmie prikrývať tepelnoizolačnými a podobnými materiálmi.

Poznámky

Tienidlo v prípade poškodenia včas vymeňte

Špecifikácia výrobku sa môže bez oznámenia meniť

Ak dôjde k poškodeniu prívodného vodičom jeho výmenu môže vykonať iba jeho výrobca, ním poverený zástupca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku rizika.

Dovozce: FULGUR s.r.o., Svitavská 39, 61400, Brno, Česká republika, tel: 00420 545 197 213, e-mail: fulgur@fulgur.cz, web: www.fulgur.cz

Technické specifikace a typy

| Model | Příkon | Svatelný tok | Rozměry |
| --- | --- | --- | --- |
| ANETA N 350 | 20W | 1400-1500lm | průměr 330mm x H100mm |
| Stropní a nástěnné svítidlo Světelný zdroj: LED |  |  |  |
| Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz |  |  |  |
| Parametry nouzového svícení /parametre núdzového svietenia |  |  |  |
| Doba nabíjení: 24hod nepřetržitě / Doba nabíjenia: 24hod nepretržitě |  |  |  |
| Výkon v nouzovém režimu: 5W / Výkon v nůdzovom režime: 5W |  |  |  |
| Světelný tok v nouzovém režimu: 250lm / Svetelný tok v núdzovom režime: 250lm |  |  |  |
| Doba svícení v nouzovém režimu: 120 min. / době svietenia v núdzovom režime: 120 min. |  |  |  |