ELLA - LED svietidlo s mikrovlnným senzorom pohybu
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Návod                      

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše LED svietidlo ELLA 16W s mikrovlnným senzorom pohybu!

Toto svietidlo využíva vysokofrekvenčného mikrovlnného žiarenia (5.8GHz). Spája v sebe pohodlie, bezpečnosť a úsporu el. energie. Svietidlo má veľké možství nastaviteľných funkcií a reaguje na pohyb osôb. Pohybový sensor automaticky detekuje deň a noc a svieti iba v nastavenom režime. Detekovaný signal môže prechádzať cez dvere, sklenené výplne a tenké stavebné priečky.

Technické parametre:

Vstupné napätie: 220 -240V / AC 50 / 60Hz

Detekčný uhol: 180 ° / 360 ° vyraďovacej výkon: <0.2mW

Denný senzor: 3-2000lux (podľa nastavenia)/ rozsah detekcie: 50%, 100% (podľa nastavenia)

Detekčná vzdialenosť: stena 5-15m (podľa nastavenia); strop 2-8m (priemer)

Doba svietenia: 10s, 90s, 3min, 10min 
Výkon: 16W (1300LM)       HF System: 5.8GHz CW radar, ISM band

Rýchlosť detekovaného pohybu: 0.6-1.5m / s Montážna výška svietidla: 1.5-3.5m (strop 2-4mm)

Spotreba el. energie v pohotovostnom režime: approx 0.9W

Pohotovostný režim čiastočného svietenia: 20%

Doba opakovania zopnutia: 0s, 30s, 10min, + ∞ (podľa nastavenia)

FUNKCE:
· Svietidlo môže pracovať v dennom Aj nočnom režime svietenia: Pre svietenia pri dennom svetle nastavte otočný volič so symbolom Slnka do pozície MAX. Pre svietenie v noci nastavte volič so symbolom Slnka do pozície MIN. MAX = 2000LUX; MIN = 3LUX.

·  Doba svietenia svietidlá možno nastaviť podľa diagramu (v návode ďalej) Min. doba svietenia 10sec ± 3sek Max. doba svietenia 10min ± 1min

 [image: image4.jpg]



[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.jpg]


[image: image8.png]8263.0




[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]%27
.H‘

ﬁw~ﬁ





[image: image12.png]SENS TIM STBY

W




Informace senzoru:

[image: image13.jpg]




Montáž: (dle obrázků)
· Vypnite prívod prúdu.

· Otvorte kryt prívodného konektru svietidlá a zapojte prívodný kábel podľa označenia svoriek v svietidle.

· Podľa obrázku pripevnite kovový držiak na strop popr. na steno

· Pripevnite svietidlo ku kovovému držiaku. Použujte priložený spojovací material.

· Zapnite prívod prúdu, vyskúšajte svietenia svietidlá a nasaďte kryt späť.


Nastavenie a funkcie:
· Otočným ovládačom LUX nastavte hodnotu vonkajšieho svetla, pri ktorom má svietidlo spínať (slnko = denné svetlo; 3Lux = tma / noc)

· Pri prvom pripojení el. siete sa svietidlo zopne na 10sec ± 3sek a potom sa samo vypne. Následne je pripravené na prevádzku v nastavenom režime

· Při změně nastavení je potřeba vyčkat min. jedno další sepnutí a až poté bude svítdlo fungovat ve zvoleném režimu.

· Otočným ovládačom SENS nastavte detekčných zónu svietidlá (dosah senzora) 5-15m.
· Otočným ovládačom TIME nastavte dobu svietenia svietidlá. Zmeňte polohu spínača TIME na interval "90sec". Ak osoba vojde do detekčného poľa, svietidlo sa zopne a rozsvieti na 100% výkon po dobu 90 sek. . Ak v tejto dobe dôjde k opätovnému vstupu do detekčného poľa, svietidlo zostane svietiť na 100% výkonu ďalších 90sec a až po ich uplynutí sa vypne.

· Otočným ovládačom STBY nastavte dobu, po ktorej bude svietidlo vyčkávať ďalšie detekciu pohybu a pritom svietiť pohotovostný, čiastočnou intenzitou 20%. Napr .: "30min" svietidlo svietiť 20% intenzitou a bude pripravené na detekciu pohybu po 30min. / "0s" svietidlo sa pri detekcii pohybu plynule rozsvieti a po uplynutí doby nastavenej ovládačom TIME sa plynulo, úplne zhasne

Pozn. Ak skúšate svietidlo pri dennej svetle nastavte ovládač     do pozície 2000lux, inak nebude svietidlo na pohyb v detekčnej zóne reagovať a nerozsvieti sa.
Odporúčania：

· Montáž svietidla zverte elektrikári.

· Nainštalujte nad horúce a nestabilné povrchy

· Priestor pred svietidlom musí byť voľný.

· Neinštalujte do blízskosti kovových a sklenených predmetov. Môžu ovplyvňovať funkciu senzora.

Ak je svietidlo pripojené k el. sieti, nemanipulujte s ním ani neskladajte jeho kryt.

Problémy a ich riešenie:

· Svietidlo nespíná:
a. Skontrolujte či je pripojený prívod el. prúdu.

b. Skontrolujte či dochádza k pohybu v detekčnej zóne svietidla.

c. Skontrolujte či je spávne nastavený spínač Senzor denného svetla

d. Skontrolujte či je svítido pripojené k správnej sieti: AC220-240V / 50Hz.

· Nízká citlivosť spínanie:
a. Skontrolujte či nie je v smere detekovaného pohybu žiadny ďalší predmet.

b. Skontrolujte nastavenie spínača Vzdialenosť detekcie.

c. Skontrolujte maximálnu montážnu výšku.

· Svietidlo se nevypne:

a. Skontrolujte či nedochádza k neustálemu pohybu v detekčnej zóne svietidla.

b. Po zmene nastavení spínača Doba svietenia počkajte min. 30sec než budete svietidlo dalej skúšať.
Svítidlo po uplynutí nastavené doby svícení samo zhasne








Svietidlo po uplynutí nastavenej doby svietenia samo zhasne (toto svietidlo túto funkciu nemá !!)





Pokiaľ je intenzita denného svetla nižšia ako nastavená hodnota na ovládači, svietidlo detekuje pohyb a rozsvieti sa.








Pokiaľ je intenzita denného svetla vyššia ako nastavená hodnota na ovládači, svietidlo nedetekuje pohyb a nerozsvieti sa.








Detekční prostor: Max. 8m (kruh)








Montážní výška: 2-4m








