DARINA

Svítidlo s infračerveným senzorem

Návod

Vítejte mezi uživateli svítidla s infračerveným senzorem

Tento výrobek je energeticky úsporný, umí se zapnout při příchodu do prostoru a vypnout při odchodu. Umí rozpoznat den a noc. Využívá senzoru infračerveného záření, vestavěného elektronického obvodu a technologie SMD (surface-mounted device). Jeho činnost je stabilní a spolehlivá. Vstup osoby do detekční zóny zaznamená infračervený senzor, který vydá příkaz k rozsvícení svítidla.

SPECIFIKACE:

Napájecí napětí: 230 V~ 	Detekční úhel: 360°

Napájecí frekvence: 50 Hz   	Provozní teplota: -20°C až +40°C

Intenzita osvětlení: 3-2000 LUX (nastavitelná)  	Provozní vlhkost: <93% rel. v.

Zpoždění: min. 10 s ±3 s 	Montážní výška: 2,2 – 4 m

max. 3 min ±30 s 	Spotřeba senzoru: 0,45 W (provozní)

Jmenovitý příkon: 2×40 W                                 0,1 W (v pohotovosti)

Detekční vzdálenost: max. 6 m	Detekovaná rychlost pohybu: 0,6 ~ 1,5 m/s

FUNKCE

- Regulátor LUX nastavuje intenzitu osvětlení, při níž má být senzor aktivní. Měsíc představuje 3 luxy a slunce 2000 luxů. Při přepnutí do režimu SLUNCE (maximální) je senzor aktivní ve dne i v noci. Při přepnutí do režimu MĚSÍC (minimální) je senzor aktivní jen při intenzitě osvětlení do 3 luxů.

- Zpoždění se načítá: jestliže senzor zaznamená po prvním signálu (= pohybu) druhý signál, načte ke zbývajícímu času z prvního signálu čas nový.

- Zpoždění je nastavitelné. Lze ho upravit dle požadavků. Minimum je 10 s ±3 s, maximum pak 3 min ±30 s.

MONTÁŽ

- Vypněte přívod proudu.

- Vyšroubujte plastovou matici a sejměte skleněné stínidlo. Přívodní kabel provlečte otvorem a zapojte. Rozlišujte mezi vodičem N a L.

- Svítidlo má dvě zářivky nebo úsporné žárovky. Pomocí šroubů přiložených v sáčku s příslušenstvím přišroubujte základnu svítidla ke stropu.

- Připevněte stínidlo. Zapněte přívod proudu a otestujte funkčnost svítidla.

Poznámka: Věnujte pozornost správnému zapojení vodičů. N = nulák a L = fáze.

TEST:

- Regulátor TIME nastavte na minimum, regulátor LUX na maximum (slunce).  Zapněte přívod proudu. Zahřátí na provozní teplotu trvá cca 5 až 30 s. Po zahřátí začne být senzor funkční.

- Po 10-15 sekundách přestane být senzor aktivní. Pokud zaznamená další pohyb, aktivuje se na dalších 10-15 s.

- Nastavíte-li regulátor LUX na minimum (symbol měsíce) a intenzita okolního osvětlení je vyšší než 3 luxy, senzor nebude aktivní. Bude fungovat jen, pokud detekční čidlo přikryjete – zatemníte. Senzor se zapne a rozsvítí svítidlo během 5-15 sekund bez jakéhokoliv podnětu.

Poznámka: Jestliže provádíte test za denního osvětlení, otočte regulátor LUX směrem k
     (slunce). Při zvolené nižší intenzitě osvětlení by senzor nefungoval.

POZNÁMKA

- Svítidlo může instalovat jen elektrikář nebo zkušená osoba.

- Svítidlo nemontujte na nestabilní povrchy.

- Neblokujte detektor.

- Nemontujte v místech, kde se mění teplota – poblíž klimatizačních jednotek, radiátorů apod.

- Dojde-li po montáži k problému, z důvodu bezpečnosti nesnímejte skleněné stínidlo.

- Aby nedošlo k poškození svítidla, zapojte před něho bezpečnostní prvek, např. pojistku.

MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

- Svítidlo nefunguje:

a. Zkontrolujte přívod proudu a žárovku.

b. Svítí po zaznamenání pohybu kontrolka? Pokud ano, zkontrolujte žárovku.

c. Jestliže kontrolka po zaznamenání pohybu nesvítí, zkontrolujte nastavení intenzity osvětlení. Otáčejte regulátorem LUX.

d. Zkontrolujte správnost napájecího napětí.

- Nedostatečná citlivost:

a. Zkontrolujte, zda není detektor zastíněn nějakou překážkou.

b. Zkontrolujte teplotu prostředí.

c. Zkontrolujte, dochází-li k pohybu uvnitř detekční vzdálenosti.

d. Zkontrolujte montážní výšku.

- Senzor svítidlo nevypíná:

a. V detekčním prostoru dochází k neustálému spouštění signálu.

b. Čas zpoždění je nastaven na maximum.

c. Prudce se mění provozní teplota vlivem poblíž umístěné klimatizační jednotky, radiátoru apod.

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz,