DARINA

Svietidlo s infračerveným senzorom

Návod

Vitajte medzi používateľmi svietidla s infračerveným senzorom

Tento výrobok je energeticky úsporný, vie sa zapnúť pri príchode do priestoru a vypnúť pri odchode. Vie rozpoznať deň a noc. Využíva senzor infračerveného žiarenia zabudovaný do elektronického obvodu a technológiu SMD (surface-mounted device). Jeho činnosť je stabilná a spoľahlivá. Vstup osoby do detekčnej zóny zaznamená infračervený senzor, ktorý vydá príkaz na rozsvietenie svietidla.

ŠPECIFIKÁCIE

Napájacie napätie: 230 V~ 	Detekčný uhol: 360°

Napájacia frekvencia: 50 Hz   	Prevádzková teplota: -20°C až +40°C

Intenzita osvetlenia: 3-2000 LUX (nastaviteľná)  Prevádzková vlhkosť: <93% rel. v.

Oneskorenie: min. 10 s ±3 s 	Montážna výška: 2,2 – 4 m

max. 3 min ±30 s 	Spotreba senzora: 0,45 W (prevádzková)

Menovitý príkon: 2×40 W                                     0,1 W (v pohotovosti)

Detekčná vzdialenosť: max. 6 m	Detegovaná rýchlosť pohybu: 0,6 ~ 1,5 m/s

FUNKCIE

- Regulátor LUX nastavuje intenzitu osvetlenia, pri ktorej má byť senzor aktívny. Mesiac predstavuje 3 luxy a slnko 2000 luxov. Pri prepnutí do režimu SLNKO (maximálny) je senzor aktívny vo dne i v noci. Pri prepnutí do režimu MESIAC (minimálny) je senzor aktívny len pri intenzite osvetlenia do 3 luxov.

- Oneskorenie sa sčíta: ak senzor zaznamená po prvom signále (= pohybe) druhý signál, priráta k zvyšnému času z prvého signálu nový čas.

- Oneskorenie je nastaviteľné. Možno ho upraviť podľa požiadaviek. Minimum je 10 s ± 3 s, maximum 3 min ± 30 s

MONTÁŽ

- Odpojte prívod prúdu.

- Vyskrutkujte plastovú maticu a zložte sklenené tienidlo. Prívodný kábel prevlečte otvorom a zapojte. Rozlišujte medzi vodičom N a L.

- Svietidlo má dve žiarivky alebo úsporné žiarovky. Pomocou skrutiek priložených v sáčku s príslušenstvom priskrutkujte základňu svietidla k stropu.

- Pripevnite tienidlo. Zapnite prívod prúdu a otestujte funkčnosť svietidla.

Poznámka: Venujte pozornosť správnemu zapojeniu vodičov. N = nulový vodič a L = fáza.

TEST:

- Regulátor TIME nastavte na minimum, regulátor LUX na maximum (slnko).  Zapnite prívod prúdu. Zahriatie na prevádzkovú teplotu trvá 5 až 30 s. Po zahriatí začne byť senzor funkčný.

- Po 10-15 sekundách prestane byť senzor aktívny. Ak zaznamená ďalší pohyb, aktivuje sa na ďalších 10-15 s.

- Ak nastavíte regulátor LUX na minimum (symbol mesiaca) a intenzita okolitého osvetlenia je vyššia ako 3 luxy, senzor nebude aktívny. Bude fungovať, len ak detekčný snímač prikryjete - zatemníte. Senzor sa zapne a rozsvieti svietidlo v priebehu 5-15 sekúnd bez akéhokoľvek podnětu.

Poznámka: Ak robíte test za denného svetla, otočte regulátor LUX smerom k 		(slnko). Pri zvolenej nižšej intenzite osvetlenia by senzor nefungoval.

POZNÁMKA:

- Svietidlo môže inštalovať len elektrikár alebo skúsená osoba.

- Svietidlo nemontujte na nestabilné povrchy.

- Neblokujte detektor.

- Nemontujte na miestach, kde sa mení teplota - v blízkosti klimatizačných jednotiek, radiátorov a pod.

- Ak sa pri montáži vyskytne problém, v záujme bezpečnosti neskladajte sklenené tienidlo.

- Aby sa svietidlo nepoškodilo, zapojte pred neho bezpečnostný prvok, napr poistku.

MOŽNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

- Svietidlo nefunguje:

a. 	Skontrolujte prívod prúdu a žiarovku.

b. Svieti po zaznamenaní pohybu kontrolka? Ak áno, skontrolujte žiarovku.

c. 	Ak kontrolka po zaznamenaní pohybu nesvieti, skontrolujte nastavenie intenzity osvetlenia. Otáčajte regulátorom LUX.

d. 	Skontrolujte správnosť napájacieho napätia.

- Nedostatočná citlivosť:

a. 	Skontrolujte, či nie je detektor zatienený nejakou prekážkou.

b. 	Skontrolujte teplotu prostredia.

c. 	Skontrolujte, či je vnútri detekčnej vzdialenosti pohyb.

d. 	Skontrolujte montážnu výšku.

- Senzor svietidlo nevypína:

a. 	V detekčnom priestore sa neustále spúšťa signál.

b. 	Čas oneskorenia je nastavený na maximum.

c. 	Prudko sa mení prevádzková teplota pod vplyvom blízkosti klimatizačnej jednotky, radiátora a pod.

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz