Plastové stropné svietidlo so senzorom

MODEL: MARINA

█ ÚVOD

PIR (pasívny infračervený) SENZOR má čidlo, ktoré trvalo skenuje nastavenú prevádzkovú zónu a pokiaľ v nej zaznamená pohyb, okamžite zapne svietidlo. To znamená, že zakaždým, keď dôjde v dosahu senzora k detekcii pohybu, automaticky sa rozsvieti svietidlo a ožiari príjazdovú cestu, schodisko, terasu, verandu alebo akýkoľvek iný priestor, ktorý ste sa rozhodli osvietiť z dôvodu pohodlia alebo bezpečnosti.

Ak dochádza v dosahu senzora ďalej k pohybu, svetlo zostane svietiť.

█ABY VAŠE SVETLO SPRÁVNE FUNGOVALO

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame pamätať na nasledujúce body:

PIR SENZOR by mal byť ideálne namontovaný vo výške 1,8 až 2,5 metrov nad sledovanou oblasťou (viď obr. 1A).

0.7M

3M

Obr. 1(A) DETEKČNÁ OBLAST

100

O

6M

Pohľad na nástennú montáž

SHORA

Pohľad na stropnú montáž

Z PROFILU

2.5M (8Ft)

6M

Max 6M

NESPRÁVNĚ

Obr. 1(B)

Obr. 1(C)

SPRÁVNĚ

Nesmerujte senzor na slnko, mohlo by ho to poškodiť. Aby ste zabránili nežiaducemu zapínaniu, odkloňte senzor od zdrojov tepla ako sú ohníčky, grily, klimatizačné jednotky, ďalšie vonkajšie osvetlenie, pohybujúce sa autá alebo odvody spalín.

Aby ste zabránili nežiaducemu zapínaniu, vyhnite sa miestam so silným elektromagnetickým rušením.

Senzor nesmerujte na odrazivé povrchy ako sú hladké biele steny, bazény a pod.

Detekčné parametre PIR senzora (cca. 6 metrov a 100 ° - pri 25 ° C a suchom počasí) sa môžu mierne líšiť v závislosti na montážnej výške a konkrétnom mieste. Detekčný rozsah senzora sa mení aj so zmenami teploty.

Pred voľbou miesta pre inštaláciu svietidla pamätajte, že pohyb naprieč skenovanou oblasťou je efektívnejší ako pohyb smerom k senzoru alebo od neho (viď obr. 1B). Ak je pohybom chôdze priamo k senzoru alebo od neho, praktický detekčný dosah bude podstatne menší (viď obr. 1C).

█MONTÁŽ A ZAPOJENIE SVIETIDLA

Sejmutí

Obr. 2

Obr. 3

Kable

Svorkovnice

Pred zahájením akýchkoľvek elektro-prací zaistite odpojenie napájacích vodičov od prívodu prúdu vypnutím ističa alebo vyskrutkovaním príslušnej poistky. Odporúčame, aby montáž vykonal kvalifikovaný elektrikár podľa smerníc IEC.

Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte tienidlo (viď obr. 2).

Kábel prevlečte gumovou priechodkou a správne pripojte na svorkovnicu (viď obr. 3).

Naskrutkujte žiarovku, ak sú vodiče bez poruchy pripojené, zapnite napájanie a vykonajte nasledujúce funkčné testy.

█NASTAVENIE SMEROVÉHO UHLA SENZORU

V záujme maximalizácie detekčného dosahu nadrobno dolaďte zámerný uhol senzora – v závislosti na namontovanej polohe.

Pri stropnej montáži dosahujú šošovky senzora maximálny dosah v normálnej pozícii (viď obr. 4).

Obr. 4

Pri nástennej montáži dosiahnu šošovky senzora maximálny dosah, ak budú smerovať o niečo vyššie. (viď obr. 5).

Obr. 5

PAMÄTAJTE PROSÍM, ŽE PRI MONTÁŽI NA MÚR BY MAL BYŤ SENZOR DOLE.

Obr. 6

█NASTAVENIE SVETELNEJ CITLIVOSTI:

Ovládač svetelnej citlivosti je vstavaný prvok (fotobunka), ktorý detekuje denné svetlo či tmu. Poloha () znamená, že svietidlo sa bude zapínať cez deň aj v noci. Poloha () znamená, že svietidlo sa bude zapínať iba v noci.

Nastavením gombíka LUX môžete určiť, v akých svetelných podmienkach bude svietidlo reagovať.

█NASTAVENIE DOBY TRVANIA:

Doba trvania je čas, počas ktorého zostane svietidlo po aktivácii svietiť. Trvanie sa dá nastaviť v rozsahu (10±5) sekúnd až (4±1) minút. Otáčaním gombíkom TIME od (+) smerom k (-) budete dobu skracovať. Poznámka: Hneď ako senzorom zapnuté svietidlo svieti, každý ďalší zaznamenaný pohyb začne dobu trvania počítať znovu od začiatku.

█ POZNÁMKA

Po prvom pripojení k prúdu sa svietidlo rozsvieti. Senzor sa potom prepne do automatického režimu a začne skenovať detekčnú oblasť.

Ovládač svetelnej citlivosti LUX CONTROL (vstup CDS) je v dobe zapnutého svietidla ignorovaný. Každá následná detekcia spustí dobu trvania znova od začiatku.

Nikdy sa nepokúšajte odstrániť kryty šošoviek. Poškodili by ste tým senzor.

█ TECHNICKÉ PARAMETRE:

 Napetieí: 220-240 V~ 50 Hz

 Príkon: max. 60 W - spínaných, 1 W detekce

 Detekčný rozsah: 100ş a max. 6 m

 Doba svietenia: 10 ±5 s až 4 ±1 min, nastavitelná

 Ovládání svietivostii: 10 až 200 lux, nastavitelná

 Odolnosť vůči klimatickým vlivom: IP44

Problémy a ich odstraňovanie

| ProblÉm | MOŽNÁ PRÍČINA | DOPORUČENÉ REŠENIE |
| --- | --- | --- |
| Svietidlo sa pri pohybe v detekčnej oblasti nezapne. | 1. Sieť nie je pod napätím. | Skontrolujte všetky spojenia, vypínače a poistky. |
|  | 2. Žiarovka chýba alebo je chybná. | Skontrolujte av prípade potreby vymeňte. |
|  | 3. Okolité osvetlenie je príliš silné. | Presmerujte senzor alebo premiestnite svietidlo. |
|  | 4. Senzor je zle nasmerovaný. | Presmerujte senzor. |
| Svietidlo sa zapína bezdôvodne (falošná detekcia). | 1. Senzor aktivujú zdroje tepla ako napr. klimatizačný odťah, odvody spalín, gril, táborák, iné vonkajšie osvetlenie, alebo idúce autá. | Odkloňte senzor od týchto zdrojov. |
|  | 2. Zvieratá alebo vtáky (napr. domáce zvieratá) | Môže pomôcť presmerovanie senzora. |
|  | 3. Rušenie zapínanými a vypínanými ventilátormi alebo svietidlami na rovnakom okruhu ako je vaše senzorové svietidlo. (K tomuto problému často nedochádza, ale falošnú detekciu senzora môže spôsobovať chybný vypínač alebo hlučná žiarivka.) | Ak by falošná detekcia spôsobovala problémy, vyskúšajte: (a) výmenu chybného spínač(b) e (c) výmenu hlučnej (d) nej žiarivky alebo jej štartera (e) pripojenie svietidla na samostatný okruh (vo väčšine prípadov, keď vykonáte jeden alebo oba predchádzajúce kroky, dôjde k obmedzeniu falošnej detekcie.) |
|  | 4. Odrazy od bazéna alebo iné reflexné plochy | Presmerujte senzor. |
|  | 5. Blízke pole silného elektromagnetického rušenia | Premiestnite svietidlo. |
| Svietidlo zostáva svietiť. | 1. Trvalo falošná detekcia 2. v automatickom režime. | Môže pomôcť presmerovanie senzora, vypnite napájanie aspoň na 5 sekúnd. |
| Svietidlo sa zapína aj cez deň. | 1. Zatienený senzor | Môže pomôcť presmerovanie senzora. |
| Detekčná vzdialenosť sa skracuje. | 1. Znečistené šošovky senzora | Vyčistite šošovky pomocou vo vode navlhčenej mäkkej handričky. Nepoškriabte ich. |
|  | 2. Teplé a vlhké prostredie |  |

Poznámka: Všetky pasívne infračervené detektory sú citlivejšie zo chladného a suchého počasia ako za teplého a vlhkého počasia.

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz,