Návod k použití stropního svítidla MARTA

Jedná se o kulaté stropní svítidlo.

Postup montáže

- Proti směru hodinových ručiček odšroubujte vrchní skleněný kryt (viz obr. 1)

- Základnu přiložte na zeď a vyznačte na zeď místa, kde budete vrtat otvory. Pamatujte na elektro-rozvody, které mohou již ve zdi existovat;

- Vyvrtejte otvory a zasuňte do nich hmoždinky (průměr 6 mm);

- Otvory v základně protáhněte přívodní a výstupní kabel;

- Základnu přišroubujte na místo (obr. 2);

- V souladu se značkami na konektorech zapojte hlavní přívod proudu a výstupní kabel k přípojné svorce.

- Nasaďte a ve směru hodinových ručiček zašroubujte skleněný kryt (obr. 33).

Fig.1                         fig.2                        fig.3

# Technická specifikace

Příkon: 60W/E27

Napájení ：  220-240V，50Hz

Pro vnitřní použití, montáž na strop nebo na zeď

Zapojení svítidla

Připojte kontakty N↑,L↑ k přívodu elektrické energie;

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz,