Návod na použitie stropného svietidla MARTA

Jedná sa o guľaté stropné svietidlo.

Postup montáže

- Proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte vrchný sklenený kryt (viď obr. 1)

- Základňu priložte na stenu a vyznačte na stene miesta, kde budete vŕtať otvory. Pamätajte na elektro-rozvody, ktoré môžu už v stene existovať;

- Vyvŕtajte otvory a zasuňte do nich príchytky (priemer 6 mm);

- Otvormi v základni pretiahnite prívodný a výstupný kábel;

- Základňu priskrutkujte na miesto (obr. 2);

- V súlade so značkami na konektoroch zapojte hlavný prívod prúdu a výstupný kábel k prípojnej svorke.

- Nasaďte a v smere hodinových ručičiek zaskrutkujte sklenený kryt (obr. 33).

Fig.1                         fig.2                        fig.3

# Technická špecifikácia

Príkon: 60W/E27

Napájanie ：  220-240V，50Hz

Pre vnútorné použitie, montáž na strop

alebo na stenu

Zapojenie svietidla

Pripojte kontakty N↑,L↑ k prívodu elektrickej energie;

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz,