VOLTA LED STROPNÍ SVÍTIDLO (CZ)

# FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno Czech Republic

TEL: +420 545 197 218

www.fub.cz

Děkujeme Vám za zakoupení stropního svítidla VOLTA LED

Tento výrobek je ekologický a energeticky úsporný, má nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost. Je vybaven světelným zdrojem LED s čočkou. Má široké využití, je k dispozici pro továrny, garáže, kancelářské budovy, restaurace, školy atd..

Provedení:

| Model | Příkon | Světelný tok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLTA LED 12W | 12W | 850-900lm | ¢240mm x H68mm |
| VOLTA LED 18W | 18W | 1200-1300lm | ¢280mm x H70mm |
| VOLTA LED 24W | 24W | 1700-1800lm | ¢330mm x H70mm |

### Parametry:

Vstupní napětí: 220-240V/AC /50Hz         Výkon sv. zdroje: 12W/18W/24W

### INSTALACE:

- Vypněte napájení..

- Otočením plastového krytu proti směru hodinových ručiček jej otevřete.

- Připojte přívodní elektrický kabel podle uvedeného zapojení

- Připevněte plastovou základnu ke stropu pomocí otvorů se šrouby v plastovém sáčku.

- Otočením plastového krytu ve směru hodinových ručiček jej upevněte.

- Zapněte zdroj napájení a vyzkoušejte jej..

### VOLTA LED 12W

VOLTA LED 18W / VOLTA LED 24W

Zapojení：

Připojte napájecí kabel ke svorkám "N", "L". Při instalaci věnujte pozornost vodičům "N" a "L". "N" je nulový vodič a "L" je fáze..

### Upozornění:

- Montáž svítidla svěřte pouze vyškolenému elektrikáři

- Pokud svítidlo jeví známky poškození, nepoužívejte ho a bez elektrikáže do něj nezasahujte.

EMC IP44 Třída II

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná  osoba.

Adresa výrobce: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno.