Návod k použití pro stropní LED svítidla s nouzovým modulem

- Před montáží a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Montáž a údržba

- Sejměte stínidlo. Dle typu svítidla může být bajonetové (otočte proti směru hodinových ručiček), na šrouby (šrouby odšroubujte) popř. na otočné páčky (páčky otočte o 90 stupňů)

- Na stropě nebo stěně označte místa dle otvorů v montuře (základně). V místě značek udělejte ve stropě či stěně díry o průměru 6mm a hloubce min. o 10mm více než je délka hmoždinky. Hmoždinky natlučte do vyvrtaných otvorů.

- Prostrčte drát gumovým kroužkem ve dně podložky světla a připojte drát ke koncovce podle schématu připojení. Nezaměňte N, L (vypínač) a L (bez vypínače = trvalá)

- Připevněte monturu (základnu) svítidla ke stěně nebo stropu přiloženými šrouby skrze otvory ve dně montury  (základny).

- Zapněte elektřinu a světlo vyzkoušejte.

- Následně nasaďte zpět stínítko

Prosím, dbejte na správné připojení vodičů (drátů):  „N” je "nula", „L“ je „trvalá fáze určená pro nabíjení nouzového modulu“,  ”L se symbolem vypínače” je "fáze pro svícení svítidla z vypínače“ .

Nouzová část svítidla

Svítidlo je vybaveno nouzovým modulem, který při správném připojení zaručuje svícení světelného zdroje i v případě výpadku el. sítě a to po dobu nejméně 1hod. nebo i déle dle typu svítidla. Světelný zdroj ve svítidle je po zaznamenání výpadku el. sítě napájen z akumulátorů uvnitř nouzového modulu. Akumulátor je bezúdržbový a může jej vyměnit pouze kvalifikovaná osoba a to za typ, který přesně odpovídá hodnotám a rozměrům původního akumulátoru. Zelená signalizační LED dioda označuje připojení fáze „L“ ve svítidle a připravenost svítidla pro funkci svícení v nouzovém režimu. Červená signalizační LED dioda označuje nabíjení akumulátoru. Akumulátor je před prvním spuštěním nutné nabíjet nepřetržitě min. 24 hodin.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na závady výrobku vyskytující se v běžných podmínkách, při správném skladování, montáži, používání a údržbě. V rámci záruky může firma Fulgur Battman dle vlastního uvážení vyměnit vadnou součást nebo celý výrobek. Záruka se nevztahuje na závady způsobené jednáním (montáží nebo použitím), které by porušovalo bezpečnostní kritéria nebo instrukce k výrobku.

Varování

Pouze pro použití v interiéru. Svítidlo se nesmí přikrývat tepelně izolačními a podobnými materiály.

Poznámky

Stínidlo v případě poškození včas vyměňte

Specifikace výrobku se může bez oznámení měnit

Dojde-li k poškození přívodního vodičem jeho výměnu může provést pouze jeho výrobce, jím pověřený zástupce nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku rizika.

- Dovozce:

FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno, Czech Republic

tel.: (00420) 545 197 214 (218), e-mail: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz

Technické specifikace a typy

| Model | Příkon | Svatelný tok | Rozměry |
| --- | --- | --- | --- |
| FI 5 BARBORA N 410 LED 20W | 20W | 1400-1500lm | průměr 420mm x H80mm |
| Stropní a nástěnné svítidlo Světelný zdroj: LED |  |  |  |
| Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz |  |  |  |
| Parametry nouzového svícení /parametre núdzového svietenia |  |  |  |
| Doba nabíjení: 24hod nepřetržitě / Doba nabíjenia: 24hod nepretržitě |  |  |  |
| Výkon v nouzovém režimu: 5W / Výkon v nůdzovom režime: 5W |  |  |  |
| Světelný tok v nouzovém režimu: 250lm / Svetelný tok v núdzovom režime: 250lm |  |  |  |
| Doba svícení v nouzovém režimu: 120 min. / době svietenia v núdzovom režime: 120 min. |  |  |  |

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Adresa výrobce: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno