DARINA LED (SA)

LED svítidlo s infračerveným senzorem pohybu   (a nouzovým modulem)

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz,

Návod

Děkujeme, že jste si zakoupili toto LED svítidlo s pohybovým senzorem a nouzovým modulem

Svíitdlo je vybaveno IR pohybovým senzorem. Jedná se o plně automatické úsporné svítidlo, které má navíc funkci svícení při výpadku el. sítě. Automaticky detekuje den i noc, sepne se pokud vstoupíte do jeho detekční zóny a při jejím opuštení se samo zhasne.

Technické parametry:

Vstupní napětí: 220-240V/AC                 Detekční úhel senzoru: 360°

Frekvence: 50/60Hz                         Detekční vzálenost: max.6m(<24℃)

Rozsah detekce světla:<3-2000LUX           Pracovní teplota: -20~+40℃

Čas sepnutí:Min.10sec±3sec                Pracovní vlhkost: <93%RH

Max.3min±30sec                Montážní výška: 2.2-4m

Výkon světelného zdroje: 12W (AC)           Akumulátor: 3.7V/1500mAH lithium battery

(800LM)                        Rychlost sepnutí: 0.6-1.5m/s

Výkon v nouzovém režimu: 1.2W (DC)         Doba svícení v nouzovém režimu: až 5 hod

(65LM)                    (pokud jsou akumulátory plně nabité)

Popis funkce:

- Toto svítidlo se senzorem má nouzový modul. V případě výpadku el. sítě AC220-240V fulguje pouze nouzový režim. Senzor v při výpadku el. sítě nefunguje . V nouzoém režimu může svítidlo svítit z akumulátoru až 3hod.

- Svítidlo samo detekuje den I noc: Při nastavení otočného ovladače do POZICE SLUNCE bude svítidlo svítit i při denim světle. V případě nastavení do POZICE MĚSÍC, bude svítit pouze ve tmě.

- Dobu svícení lze nastavit pomocí otočného ovladače TIME. Při každé změne je potřeba počkat  bez pohybu několik sekund, než svítidlo změnu zaznamená.

- Doba svícení lze nastavit podle požadavku v tomto rozmězí: minimální čas 10sec±3sec, a maximální čas 3min±30sec.

Vysoká citlivost                                     Nízká citlivost

INSTALACE:

- Vypněte přívod proudu.

- Odšroubujte plastový kroužek, který drží stínítko a oba díly sejměte (obr.1)

- Opatrně odpojte konektor desky s LED čipy. Pomocí přiložených šroubů připevněte svítidlo ke stropu nebo stěně. (obr.2)

- Připojte přívodní napájecí kebel, následně připojte konektor desky s LED čipy.

obr.1                                        obr.2

Pozn.: Konektor akumulátoru připojte až po připojení přívodu proudu.

SENSOR INFORMACE:

Montážní výška: 2.2-4m

Detekční plocha: Max.6m

- Zapněte přívod proudu; svítidlo zprvu nebude mít signál. Svítidlo je připraveno k provozu po cca 30sec. a rozsvítí se. Pokud dojde k pohybu v detekční zóně svítidla, svítidlo nezhasne,. Svítidlo po 10sec±3sec zhasne pouze v případě, pokud nebude v detekční zóně žádný pohyb.

- Ovladačem LUX nastavte intenzitu okolního světla, při které má se má svítidlo rozsvítit (minimum = Měsíc). Pokud bude hodnota okolního světla vice než 3LUX, svítidlo se nerozsvítí. Pokud bude hodnota okolního světla méně než 3LUX (tma), svítidlo se rozsvítí.

- Pokud doje v výpadku el. sítě, svítidlo se rozsvítí z vestavěného akumulátoru a bude nepřetržitě svítit až 3hod. Senzor v nouzovém režimu svítidla nefunguje!

Pozn.: Pro vyzkoušení svítidla při dennim světle, otočtě ovladač LUX do pozice Slunce

Svítidlo se jinak nerozsvítí.

Upozornění:

- Instalaci svítidla svěřte proškolenému elektrikáři;

- Svítidlo nemontujte na nestabilní povrch;

- Před sensor svítidla neumisťujte žádné předměty;

- Neinstalujte svítidlo na ventilátory, klimatizace, vytápění, apod.;

- Pokud se svítidlo chová jinak než je uvedeno v popisu Instalace, vypněte přivod proudu a zkontrolujte ho.

Možní problémy a jejich řešení:

- Svítidlo se nerozsvítí:

a. Zkontrolujte připojení přívodu proudu a zapojení konektoru desky s LED čipy.

b. Zkontrolujte zda jsou všechny součásti uvnitř svítidla řádně připevněny.

c. Zkontorlujte nastavení ovladače LUX viz. popis Instalace.

- Slabá citlivost senzoru:

a. Zkontrolujte zda není před svítidlem umístěný cizí objekt.

b. Zkontrolujte zda není svítido umístěno nad vytápění, klimatizaci, ventilator apod.

c. Zkontrolujte zda je pohyb v detekční zóně svítidla.

d. Zkontrolujte zda není svítidlo nainsalováno příliž vysoko.

e. Zkontroluje zda není pohyb pod senzorem příliž rychlý.

- Svítidlo se nevypíná:

a. Zkontrolujte zda není pod svítidlem stale pohyb.

b. Na ovladači TIME nastavte kratší dobu svícení.