- ANETA-S

Světlo s mikrovlnným čidlem

- Návod k použití

- Vítejte při užívání světla aneta -s s mikrovlnným čidlem

Výrobek je vybaven integrovaným obvodem a mikrovlnným čidlem s vysokofrekvenčními elektromagnetickými vlnami (5.8GHz). Čidlo pracuje s 360° detektorem, který pracuje na bázi snímačů zachycujících lidský pohyb. Když vstoupíte do detekčního pole, ihned rozsvítí žárovku. Dokáže automaticky rozlišit den a noc. Instalace výrobku je velmi snadná a využití mnohostranné. Pracuje automaticky, komfortně, bezpečně, prakticky a šetří energii. Detekce je možná přes dveře, skleněné tabule i tenké zdi.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Příkon: 220V/AC-240V/AC            		Pásmo detekce: 360°

Síťový kmitočet: 50Hz                     Detekční vzdálenost: 1-6m (poloměr) nastavitelné

Osvětlení okolí: 5lux 15lux 50lux denního světla        Frekvence vysílače: 5.8GHz

Zpoždění:  10sec  90sec               	Přenosový výkon: <10mW

3min  10min               	Výška instalace: 2m~4m

Jmenovité zatížení: LED 12W (Aneta-S 260)   LED 16W (Aneta-S 300)

LED 20W (Aneta-S 350)

Spotřeba el. proudu (čidlo): 0.9W   Detekce rychlosti pohybu: 0.5~3m/s

POZN.: Celkový frekvenční výkon VF čidla je <10Mw - to je jen jedna setina přenosového výkonu mobilního telefonu nebo výkonu mikrovlnné trouby.

INSTALACE: (viz nákres)

- Vypněte příkon el. energie.

- Sejměte skleněné stínidlo otočením proti pohybu hodinových ručiček.

- Prostrčte drát gumovým kroužkem ve dně podložky světla a připojte drát ke koncovce podle schématu připojení. Nezaměňte N a L.

- Připevněte podložku ke stěně přiloženými šrouby skrze otvory ve dně podložky.

- Zapněte elektřinu a světlo vyzkoušejte.

- Prosím, dbejte na správné připojení drátů:

- ”N” je "nula", ”L” je "fáze".

- FUNKCE:

Vzdálenost detekce (spínač 1)

Detekovaná vzdálenost může být nastavena  50% nebo 100%.

100% = 8 metrů;  50% = 4 metry

Doba svícení (spínač 2 3)

Nastavte dobu svícení, po kterou bude svítidlo svítit po opuštění detekovaného prostoru (10sec.; 90sec.; 3min.; nebo 10min.)

Senzor denního světla (spínač 4 5)

Nastavte intenzitu okolního světla, při které bude svítidlo spínat a svítit

STBY (spínač 6 7）

Nastavte dobu, po které bude svítilo opět připraveno k detekci pohybu.

”0s”     svítidlo bude neustále připraveno k detekci pohybu

“+∞”  svítidlo bude neustále svítit

STBY%  (spínač 8)

Nastavte hodnutu světla po opuštení detekovaného prostoru

POZOR:

- Světlo by měl instalovat elektrikář nebo poučená osoba.

- Neinstalujte na nestabilních objektech.

- Nezakrývejte detekční okénko.

- Neinstalujte v blízkosti zón, kde dochází ke změnám teploty vzduchu, např.: klimatizace, ústřední topení, atd.

- V zájmu bezpečnosti, prosím, neotevírejte světlo, pokud po instalaci nastanou potíže.

- Abyste předešli neočekávanému poškození produktu, prosím, přidejte při instalaci infračerveného čidla zabezpečovací zařízení, např. pojistku apod.

- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Špatná citlivost:

a. Prosím, zkontrolujte, zda před detekčním okénkem nejsou překážky, které by ovlivnily příjem signálů.

b. Prosím, zkontrolujte okolní teplotu.

c. Prosím, zkontrolujte, zda je zdroj signálů v detekčním poli.

d. Prosím, zkontrolujte instalační výšku.

- Čidlo automaticky neodstaví příkon:

a. Pokud jsou v detekčním poli soustavné signály.

b. Pokud je zpoždění nastaveno na nejdelší interval.

c. Pokud se teplota vzduchu poblíž čidla rychle mění vlivem klimatizace, ústředního topení apod.

- Dovozce

FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno, Czech Republic

tel.: (00420) 545 197 214 (218), e-mail: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Adresa výrobce: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno