- NOMY LED

LED stropní a nástěnné svítidlo

Návod

Děkujeme, že jste si zakoupili toto LED svítidla.

Upozornění:

- Instalaci svítidla může proádět pouze proškolený elektrikář!

- Nedodržení pokynů instalace může být životu nebezpečné a připadně i způsobit zničení výrobku

- Svítidlo nemontujte na nestabilní povrch

- Neinstalujte svítidlo na ventilátory, klimatizace, vytápění, apod.

- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik.

Technické parametry:

Vstupní napětí: 220-240V/AC ; Frekvence: 50/60Hz

Výkon světelného zdroje: Typ NOMY LED 18W (1800lm),  Typ NOMY LED 32W (3200lm)

Teplota chromatičnosti: 3000K (teplé bílá) / 4000K (neutrální bílá) / 6500K (denní bílá)

Materiál svítidla: ABS + PS + PS anti UV;

Třida II ; IK07

Vyzařovací úhel: 120 °

Dovozce/Výrobce:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz

Vyrobeno v Číně

INSTALACE:

- Vypněte přívod proudu.

- Proti pohybu hodinových ručiček odšroubujte plastový, montážní kroužek ze spodní strany svítidla a připevněte ho pomocí přiložených štoubů s hmoždinek k podkladu (stěně, stropu) ( obr.1)

- Ke svorkovnici napájecího kabelu připojte přívodní kabel vaší elektroinstalace.vodiči  L a N (obr.2)

- Svítidlo nasaďte na plastový, montážní kroužek a pohybem po směru hodinových ručiček ho k němu připevněte ( obr.3 )

- Zapněte přívod proudu

- Změna chromatičnosti (barvy světla) svítidla se provádí pomocí vypínače umístěném na zadní straně svítidla. ( obr.4 ) Pokud ji chcete změnit, sejměte svítidlo pohybel proti směru hodinových ručiček z plastového, montážního kroužku, vypínač nastavte do požadované polohy  a pohybem po směru hodinových ručiček svítidlo k plastovému montážnímu kroužku opět připevněte.

obr.1                                        obr.2

Obr.3                                      Obr. 4