- NOMY-S LED

LED stropné a nástenné svietidlo s prítomným senzorom pohybu Návod

Varovanie:

- Inštaláciu svietidla môže vykonávať len vyškolený elektrikár!

- Nedodržanie pokynov na inštaláciu môže byť životu nebezpečné a môže spôsobiť zničenie výrobku.

- Svietidlo nemontujte na nestabilný povrch.

- Svietidlo neinštalujte na ventilátory, klimatizácie, kúrenie atď.

- Svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik.

Funkcia prítomného pohybového senzora:

1) Svietidlo sa rozsvieti v prípade, že sensor detekuje pohyb a súčasne pokiaľ je intenzita okolitého osvetlenia nižšia ako 15lux.

2) Ak sa v detekčnej zóne svietidla nenachádza žiadna osoba, svietidlá do 30sec. zhasne.

3) Hodnoty pohybového senzora sú pevne nastavené a nie je možné ich meniť!

Technické parametre:

Vstupné napätie: 220-240V/AC ; Frekvencia: 50/60Hz

Napájanie svetelného zdroja: Typ NOMY LED 18W (1800lm), Typ NOMY LED 24W (2400lm),

Typ NOMY LED 32W (3200lm), Typ NOMY LED 40W (4000lm), Typ NOMY LED 50W (5000lm)

Teplota chromatickosti: 3000K (tepla biela) / 4000K (neutrálna biela) / 6500K (denná biela)

Materiál svietidla: ABS + PS + PS anti UV;

Trieda II ; IK07; IP40

Uhol vyžarovania: 120 °

Vzdialenosť detekcie: 3-5m (v závislosti na výške inštalácie, napr. stropu)

Doba svietenia: nepretržite počas prítomnosti v detekčnej zóne svietidla a 30sec. po jej opustení

INŠTALÁCIA:

- Vypnite napájanie

- Proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte plastový montážny krúžok zo spodnej strany svietidla a pomocou dodaných hmoždiniek ho pripevnite k podkladu (stena, strop) ( obr. 1).

- Pripojte prívodný kábel vášho elektroinštalačného systému k svorkovnici napájacieho kábla. vodiče L a N (obr. 2)

- Umiestnite svietidlo na plastový montážny krúžok a pripevnite ho v smere hodinových ručičiek ( obr.3 ).

- Zapnite napájanie

- Zmena chromatickosti (farby svetla) svietidla sa vykonáva pomocou prepínača umiestneného na zadnej strane svietidla. ( Obr. 4 ) Ak ju chcete zmeniť, vyberte svietidlo z plastového montážneho krúžku proti smeru hodinových ručičiek, nastavte prepínač do požadovanej polohy a opäť pripevnite svietidlo k plastovému montážnemu krúžku posunutím v smere hodinových ručičiek.

obr.1                                        obr.2

Obr.3                                      Obr. 4

Dovozca/Výrobca:

FULGUR BATTMAN, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, Česká republika

tel.: (00420) 545 197 214 (218)

e-mail.: svítidla@fub.cz

web: www.fub.cz

Vyrobeno v Číně