TECHNICKÝ LIST

ESERA LED

Základní požadavky směrnic: - Low Voltage Directive: 2006/95/EEC - EMC Directive: 2004/108/EEC Harmonizované normy, národní normy a technické specifikace: - UNE-EN 60598-1: - UNE-EN 60598-2-22: - UNE-EN 62031: - UNE-EN 55015: EN 61547: - UNE-EN 61000-3-2:

Technické parametry: Typ svítidla: Autonomní, nouzové LED svítidlo s režimem dálkového ovládání (teleswitch). Vhodný pro montáž na hořlavé povrchy (F-označený). Napájecí napětí: 220-240 V / 50-60Hz - Spotřeba: 1,4W – účinník (cosΦ): 0,13 Doba nabíjení akumulátoru: 24 hours Světelný tok: 110Lm Typ světelného zdroje: LED Teplota chromatičnosti: 5300 – 6500K Doba svícení v nouzovém režimu: 1 hour Akumulátor: 2 články NiCd (1.2V/800mA/h) se životností při běžném provozu 4 roky (1 měsíc bez nabíjení) Třída: Class II Mechanická pevnost, třida ochrany (EN 50102): IK04 Krytí IP (EN60529): IP44 Elektrická ochrana: pojistka Indikace nabíjení: LED Materiál svítidla (obalu) : Základna: ABS plast V0 bílý Difuzor a reflektor: 850ºC polycarbonát Rozměry: Hmotnost: 444g. Instalace (požadavky na přívodní kabel): Maximální průřez 2.5 mm2 (doporučený průřez 1.5 mm2). Křivky svítivosti:

Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,

tel.: 545 197 213, fax:. 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz

IVERLUX neustále pracuje na zlepšení a rozvoj svých produktů. Pro více informací můžete kontaktovat technické oddělení IVERLUX na tecnico@iverlux.com.